一、使用4DIAC创建应用程序

1、新建一个新的IEC 61499系统（New System）

a. 点击文件->新建->新系统，进入创建新系统页面：

b. 按照创建向导中的说明进行操作。在以下向导中，必须指定项目名称。

2、进行自动化硬件配置

a. 双击System Configuration，进入配置界面，已设置的样例如下：

b. 配置设备的配置文件，选择HOLOBLOC设备

3、创建一个新的IEC 61499应用程序（New Application）

a. 选择文件->新建->新应用程序，界面如下：

b. 按照创建向导中的说明进行操作，在向导的以下页面中，必须指定应用程序的名称和相应的父系统。可以创建的应用程序数量不受限制。

4、为应用程序创建FB网络

a. 双击左侧系统资源管理器选项卡中的应用程序，在编辑器区域中打开此特定应用程序的应用程序编辑器。然后将以下功能块（FB）拖放到编辑器中。FB中间的名称是它的类型。如果按住CTRL键并单击它，则可以访问FB类型的定义。在那里你可以看到界面及其工作原理。检查E_SWITCH和E_SR并转到ECC选项卡以查看其行为方式。FB顶部的名称是实例名称。两个FB不能具有相同的实例名称。您可以双击它来更改它以获得更好的组织应用程序。

b. 在FB之间创建连接。通过连接事件/数据输入和输出，可以生成事件（红色，在FB的顶部）和数据（蓝色，在FB的下部）连接。将鼠标指针放在Event- / Data输入或输出上，单击并拖动到连接的另一端以创建一个。请记住，事件和数据连接不能混合使用。

以下是有关编辑应用程序的一些提示：

- 如果将鼠标悬停在FB或数据或事件连接端，您将获得有关它的信息。

- 如果尝试连接具有不兼容类型的数据连接，则在4DIAC的最低部分的状态栏中会出现红色错误。

- 应用程序编辑器中的选定功能块可以使用通常位于下方的属性视图进行参数化。

c. 将文字设置为输入数据连接。必须将E_CYCLE的DT输入数据连接设置为一个值才能使其工作。您可以通过以下任一方式完成：

- 双击Application Editor中的数据连接

- 选择FB或数据连接本身，并更改下面“属性”选项卡中的值。将值设置为T＃1s，表示1秒。

5、进行功能块网络到设备/资源的映射

映射FB意味着指定每个FB运行的硬件。在映射过程中，所有映射的FB都将其填充颜色更改为设备的颜色。

6、配置资源，界面如下：

7、将应用程序进行部署到FORTE。

在此步骤中，Blink应用程序将部署到本地运行的FORTE。

- 转到Windows→首选项→4DIAC→FORTE首选项，在FORTE位置，在运行时/ FORTE / 1.8RC3 / [YOUR_OS] / forte [.exe]中查找4DIAC文件夹中的FORTE，然后单击确定。

- 使用按钮切换到Deployment Persperctive 。

- 将端口设置为61499（之前定义相同，请记住系统配置中的localhost：61499）

- 启动本地FORTE

- 您应该在控制台中看到FORTE的位置和启用STOP按钮。

- 选择要部署的元素。如果您有许多具有许多资源的设备，您可以选择要部署的设备，甚至可以选择要部署的资源。

- 单击“ 下载”按钮

- 检查部署控制台是否显示某些输出，并且右侧或左侧都没有出现红色警告。如果你得到红色，那就出问题了。

8、监控应用程序

- 使用按钮切换到Debug Perspective 。

- 在系统资源管理器中，右键单击系统→监控系统

绿色标志表示已为系统启用监控。要观察变量，您可以：

- 右键单击FB→观看全部或

- 右键单击变量→监视

监控数据和事件。数据显示当前值，事件显示触发的时间。您可以直接在Element或Watches视图中观看。

二、PUBLISH和SUBSCRIBE函数块的使用

PUBLISH_X和SUBSCRIBE_X是一对函数模块，其中PUBLISH_X使用UDP发送事件和数据到特定的IP：PORT，而SUBSCRIBE_X相当于一直侦听相同的IP：PORT，如果收到对应消息，它将触发相应的事件。

PUBLISH_X FB用于通过网络发送信息，每次触发REQ时，都会根据ID发送一条消息。

SD_X接口传入的数据如果出现类型不匹配的情况时，此时需要用相关CONVERT FB进行数据转换。

SUBSCRIBE_X FB用于监听特定的UDP IP：PORT，然后在应用程序中触发相应的事件。

应用程序界面：

FBRT界面：

FORTE界面：

PUBLISH_X和SUBSCRIBE_X传输数据包解析：

图：按下启动按钮后发送的数据包

注：上面两个数据包不一样，但是携带的数据信息是相同的。

图：数据包的详细数据信息

后两个字节是我们指定传输的数据，在这里我们传输的是INT型数据，0400H即是数字1024.

三、SERVER和CLIENT的使用

SERVER和CLIENT的SD和RD必须连接STRING格式数据才能正常使用。

SERVER在FBRT中，CLIENT在FORTE中时，如果出现连接被拒绝的情况，可交换SERVER和CLIENT所在的平台，看结果是否正确。

应用程序界面：

FBRT界面：

FORTE界面：

SERVER和CLIENT传输信息的数据包解析：

图：SERVER启动发送的数据包

SERVER启动时，有两个数据包被捕获，其中我们为SERVER指定的端口是65003，可以看到，SERVER FB先从自己的端口向另一个端口发送数据包，其中数据“1234”是我们指定传输的字符串信息。

图：CLIENT启动时发送的数据包

图：CLIENT数据包详细信息

CLIENT启动时每次也会捕获到2个数据包，我们为CLIENT指定的端口是65003，但是每次第一个包是从其他端口到65003端口，最后的“12345”是我们指定发送的字符串，第二个包是65003端口的确认包。